Таблица 6.10.

Размеры инструментов для уроков слесарного и столярного дела

| Инструменты | возраст учащихся, лет |  |
| --- | --- | --- |
| (размеры даны в мм, масса в г) | 10-12 | 13-15 |
| Пила лучковая: длина полотна шаг зубьев стойка пилы высота сечение в месте хвата | 500 3,5-4 280 28 х 14 | 550 4-5 300 30 х 15 |
| Ножовка столярная: длина полотна шаг зубьев ручка: длина ширина со стороны полотна со стороны ладони боковой грани | 280-300 5 80 13 20 29 | 320-350 5 90 15 24 31 |
| Рубанок: длина ширина колодка: длина ширина железка: длина ширина | 210 48 220 47 140 30-40 | 244 56 250 52 180 40 |
| Шерхебель: колодка длина ширина железка: длина ширина | 220 38 140 25 | 250 45 180 30 |
| Молоток столярный: масса сечение ручки в месте хвата | 200 26х20 | 300 28х22 |
| Напильник рашпиль: общая длина длина ручки наибольший диаметр брюшка | 200 112 31,5 | 250 120 34 |
| Клещи: общая длина длина рычагов расстояние между рычагами в месте хвата | 150 124 27 | 180 150 27 |
| Напильники драчёвые и личные: общая длина Ручка: длина длина наиболее толстой части брюшка | 200 112 31,5 | 250 120 34,0 |
| Ножовка слесарная: длина полотна длина ручки наибольший диаметр брюшка | - - - | 275 120 34 |
| Молоток слесарный: масса длина сечение ручки в месте хвата | 300 280-300 26х20 | 400 300-320 28х22 |
| Ножницы по металлу: длина режущей части | - | 60 |